| Cliente | Cava Vinci |
| --- | --- |
| Nome campione | Sabbia di cava Tipo 3 |
| Test | ANALISI GRANULOMETRICA |
| Sabbia/inerte | NATURA CALCAREA |
| Campione (g) | 500 |
| Indirizzo Laboratorio | PF Lab Services – Simbario (VV) – ITALY |
| Operatore | Dott.ssa Simona Aloi |

| Immagine e descrizione |  |  |
| --- | --- | --- |
| Curva granulometrica |  |  |
| Distribuzione granulometrica |  |  |
| Apertura setaccio (µm); Passante (%). 2000; 97,29. 1700; 93,80. 1400; 86,90. 1250; 82,62. 1000; 75,69. 850; 70,22. 710; 64,84. 600; 58,42. 500; 51,88. 400; 44,93. 300; 36,57. 250; 30,20. 125; 12,21. 63; 0,34. |
| Per eseguire l'analisi sono stati utilizzati setacci mesh mall S in Acciaio Inox I.S.O. 3310 (UNI EN 933-2) e setacciatore elettrico con timer (UNI EN 932-5 ISO 3310-1). |  |  |
| CONTENUTO DI UMIDITA‘ |  |  |
| Il contenuto di umidità è del 0.2% valutata dopo essiccamento del campione a 101°C fino a peso costante. |  |  |
| NOTE |  |  |
| I tecnici Personal Factory hanno analizzato il campione di sabbia. L'analisi chimica mostra che la sabbia è di natura calcarea. La sabbia analizzata ha un contenuto di umidità trascurabile, quindi può essere utilizzata per produrre prodotti Personal Factory. L'analisi granulometrica mostra che la distribuzione di questa sabbia è compresa tra 63 μm e 2000 μm. La sabbia analizzata presenta una distribuzione granulometrica accettabile e può essere utilizzata per la produzione di intonaci e massetti. |  |  |
| DATA 12/11/2018 |  | REFERENTE PERSONAL FACTORY Salvatore Nardi |